Acél korróziósebességének elektrokémiai meghatározása

Pajkossy Tamás és Nyikos Lajos,

MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Csillebérc (1121, Budapest, Konkoly Thege út 29-33)

E-mail: pajkossy@sunserv.kfki.hu; nyikos@sunserv.kfki.hu

Telefon: 395-9220, 1203 és 1117-es mellékek

Elektrolitoldatokkal (leggyakrabban vizes oldatokkal) érintkezô fémek korrózióját elektrokémiai reakcióként értelmezhetjük: a fém oxidálódik - fémionként oldatba megy, vagy oxidréteget képez- egyidejûleg az elektrolitban oldott oxigén redukálódik, vagy hidrogén fejlôdik. A korrózió sebessége a fémoldódás sebessége, ezt elektrokémiai törvények alkalmazásával határozhatjuk meg: az egyes, i indexszel jelölt, töltésátmenettel járó elektrokémiai folyamatok vi sebessége az E elektródpotenciáltól exponenciálisan függ, vi=kiciexp(iniFE/RT), ahol ci a reakcióban résztvevô ion vagy molekula határfelületi koncentrációja, ni a reakció töltésszám-változása (anódos reakciókra ni>0, katódos reakciókra pedig ni<0), i az ún. átlépési tényezô (0 és 1 közötti empirikus tényezô), F és R a Faraday-állandó illetve az egyetemes gázállandó. A töltésátlépéssel járó reakciók következtében az egyes folyamatok áram-járulékait összegezni kell, vagyis az az A felületû elektródonI=AiniFvi=AiniFkicieαiniFERT áram folyik. Ezt az általános érvényû elektrokémiai egyenletet Butler-Volmer-Erdey-Grúz egyenletnek nevezzük.

Ezt az általános egyenletet alkalmazzuk vas vagy acél semleges közegben való korróziója speciális esetére: a két végbemenô folyamat az FeFe2++2e- (vas anódos oldódása) és az

1/2 O2 +2e- +2H+ (oldott oxigén katódos redukciója); ennek megfelelôen a fenti egyenlet ebben az esetben két tagból áll. Levezethetô, hogy ilyenkor az I(E) összefüggés az alábbi alakú:

ahol E0 az árammentes potenciál, I0 a csere-áramerôsség, n=2,  és  az anódos illetve katódos reakció átlépési tényezôje. Az 1. egyenletet gyakran szokás egységnyi felületû elektródra is vonatkoztatni, ilyenkor bevezetjük a j=I/A és j0=I0/A egyenletekkel az áramsûrûség illetve a csere-áramsûrûség mennyiségeket.

I=I0eαnFE−E0RT−e−βnFE−E0RT	(1)

Magában álló, elektrolittal érintkezô, korrodeálódó fémen - minthogy nem része semmiféle elektrokémiai cellának - természetesen nem haladhat át áram. Viszont, olyan elektródnak tekinthetjük, amelyen a bruttó áram zérus, mert a felületén a fémoldódás sebessége és az O2 redukciójának sebessége egymással egyenlôk. Egységnyi felületen mindkét folyamat sebessége j0/nF, melybôl a vastagság/idô dimenziójú korróziósebesség a B. pontban foglaltak szerint számítható. j0 meghatározásához pedig az I-E összefüggést kell megmérni, és az 1. egyenletnek megfelelôen értékelni.

Nehezíti a mérés kiértékelését, hogy az adott esetben az E elektródpotenciált nem, csak az Em=E+IRold mennyiséget (a mért elektródpotenciált) tudjuk mérni illetve beállítani, ahol Rold az oldat elektromos ellenállása. Ennek következtében az 1. egyenlet helyett a mérhetô mennyiségek: Em és I közötti összefüggést kell használnunk:

Az 1. és 2. egyenletnek megfelelô I-Em összefüggés az 1. ábrán látható. Ideális esetben (Rold=0) az összefüggés nagy áramerôsségeknél is exponenciális. Ha Rold>0, az összefüggés bonyolultabb, az I-Em görbe az E=E0 potenciáltól exponenciálisan indul, majd egyenesbe megy át. Az összefüggés kellôen pozitív ill. negatív potenciálokon ismét egyszerûvé válik: például, elegendôen pozitív potenciálokon a katódos tagot (a második exponenciális tagot) elhanyagolhatjuk, és átrendezéssel azt kapjuk, hogy

I=I0eαnFEm−IRold−E0RT−e−βnFEm−IRold−E0RT	(2)

Minthogy az ln függvény a lineárisnál sokkal lassabban nô, (ha Rold nem hanyagolható el) elegendôen nagy I esetén Em-E0=IRold. E szakasz meredekségébôl az oldatellenállás meghatározható: Rold=(dI/dEm)-1. (Ugyanezt a katódos szakaszra is beláthatjuk.) Az oldatellenállást pedig a I-Em összefüggés értékelésekor korrekcióként használhatjuk fel.

IRold+RTαnFlnII0=Em−E0	(3)

A mérési gyakorlat célja acél semleges vizes közegben történô korróziósebességének meghatározása. Evégett a I-Em összefüggést kell meghatározni potenciosztáttal (olyan elektronikus mûszerrel, amellyel elektródpotenciált beállíthatunk, szabályozhatunk, és az elektródon átfolyó áramot mérhetünk). A kapott I-Em összefüggésbôl táblázatkezelô program segítségével határozzuk meg j0 értékét.

A mérés menete:

Állítsa össze a mérôcellát: Töltse meg az adott Na2SO4 oldattal az acél munkaelektród szintjéig; kapcsolja össze a cellát a potenciosztáttal. Kapcsolja be a potenciosztátot, az AD/DA konvertert és a számítógépet. Az \EMP alkönyvtárból indítsa el a KSM.EXE (korróziósebesség mérés) programot.

A program indulásakor megjelenô lapot olvassa el, ez tartalmazza a méréstechnikai részleteket. Ugyanezen a lapon beállíthatja illetve felülírhatja a mérési paramétereket. Az elsô méréshez a következô mérési paramétereket ajánljuk: Ea=-1V; Eb=0V; E=0.01V; t=2s; t0=20s; A=1 cm². (Így a program az áramerôsséget méri, a felülettel való osztást majd a végén végezzük el.) Ezután a program által kiírtakra válaszoljon értelemszerûen. A program teljesen önmûködôen elvégzi a mérést, majd végül az Em-I adatpárokat az \EMP\RES\LAST.PRR állományban eltárolja. A mérési paramétereket a program a \EMP\RES\LAST.LOG jegyzôkönyv-állományban tárolja el, illetve ez utóbbit az \EMP\RES\EMP.LOG állományhoz hozzáfûzi.

Ismételje meg a mérést néhányszor (esetleg a mérési paramétereket változtatva), hogy meggyôzôdjön a mérés reprodukálhatóságáról.

Indítson el egy táblázatkezelô programot (Quattro pro [cd \qpro; q] vagy  Excel [ikonra kattintással] vagy Origin [ikonra kattintással]), töltse be a \EMP\RES\LAST.PRR (text) eredmény- adatállományt, majd

a. Ábrázolja az I(Em) függvényt (1. ábra, üres körök); annak a pozitív potenciáltartományokban lineáris szakaszából határozza meg az oldatellenállást (Rold=(dI/dEm)-1).

b. Rold ismeretében ábrázolja az I(Em-IRold) függvényt E=E0 környezetében (1. ábra, fekete körök). Ennek az 1. egyenletnek megfelelô alakúnak kell lennie.

c. Ugyanezt a függvényt ábrázolja féllogaritmusos formában is: a lg(abs(I)) - (E-IRold) „lin-log” ábrán az 1. egyenlet két exponenciális tagjának megfelelô szakaszoknak egyenesekként kell megjelenniük (2. ábra). Illesszen egyenest e két szakaszra, számítsa ki a metszéspont koordinátáit, és abból határozza meg I0=Aj0 értékét az A. pontban leírtak szerint. Ebbôl pedig, figyelembe véve, hogy az adott minta 0,2 cm² felületû, a B. pontban leírtak szerint számítsa ki a korróziósebességet (amit célszerû mm/év egységben megadni). Becsülje meg a korróziósebesség hibáját.

A. j0 kiszámítása az I-E összefüggésbôl:

Nagy pozitív E-E0 értékeknél az 1. egyenletben a második tagot elhanyagolhatjuk, és ilyenkor a logaritmált egyenlet lineáris összefüggést ad:

Hasonlóan, nagy negatív E-E0 értékeknél az 1. egyenletben az elsô tagot hanyagolhatjuk el, és ilyenkor is lineáris összefüggéshez jutunk:

lg(I)=lg(I0)+αnF2,302RT(E−E0)	(4)

Könnyen belátható, hogy a két egyenes az E=E0; lg(I)=lg(Aj0) pontban metszi egymást.

lg(−I)=lg(I0)−βnF2,302RT(E−E0)	(5)

B. A korróziósebesség kiszámítása a csereáramsûrûségbôl:

1. Ha a korróziós csereáram-sûrûség j0 [A/cm²], akkor t [s] idô alatt j0t töltésû fém oldódik a fém 1 cm² felületérôl, ez j0t/nF mol anyag.

2. Ha 1 mol vas 1 cm2 felületrôl oldódna, akkor a vas 7,2 cm-rel lenne vékonyabb. Ugyanis, 1 mol vas tömege 56 g, térfogata 56 g/7,8 gcm-3=7,2 cm3, ami egy 7,2 cm hosszu, 1 cm2 keresztmetszetû „rúd” térfogata.

3. Ha 1 mol vas oldódna 1 cm2 felületrôl, és ezzel a vas 7.2 cm-rel lenne vékonyabb, akkor j0t/nF mol vas oldódásakor 7,2 cm j0t/nF vastag réteg oldódik le.

4. Tehát, t [s] idô alatt 7,2 j0t/nF [cm] vastag réteg oldódik le.

1. ábra: I a mért potenciál függvényében.

2. ábra: I a mért potenciál függvényében, féllogaritmikus ábrázolásban.

Függelék: Elektrokémiai méréstechnika alapjai, a potenciosztát mûködése

Általában, egy elektrokémiai cellát a rajta esô (vagy általa kiadott) U feszültséggel, és az azzal összefüggésben rajta átfolyó áram erôsségével (I) jellemezhetjük. Az U(I) függvény azonban három mennyiség eredôje:

U(I)=EW−EC+I⋅Rold,W−C

ahol EW ill. EC a két elektród potenciálja, Rold,W-C a két elektród közötti térben lévô oldat ellenállása. Az U(I) függvény mérésével így nem egy elektród, hanem a teljes cella tulajdonságait ismerhetjük meg. Avégett, hogy csak az egyik, a vizsgált, vagy ún. munkaelektródra (W) jellemzô E(I) vagy I(E) függvénykapcsolatot mérjük meg, a másik árambevezetô (ún. ellenelektródon, C) kívül egy harmadik, ún. referenciaelektródra (R) van szükségünk; és alkalmaznunk kell egy, az  F-fel jelölt változtatható áram- vagy feszültségforrást és a 3. ábra szerinti kapcsolást:

3. ábra: Egyszerû elektrokémiai I(E) mérés

A feszültségforrás kapocsfeszültségét (vagy az általa leadott áramot) addig változtatjuk, amíg a V feszültségmérôn a kívánt E potenciál minusz egyszerese meg nem jelenik, azaz így állíthatjuk be a kívánt E potenciált: Így végezhetünk I(E) méréseket. Az áramot vagy feszültséget automatikusan szabályozó F feszültségforrást nevezzük potenciosztátnak. Ennek mûködése megértéséhez a mûveleti erôsítô mûködésenek alapelveit kell elôször megismernünk:

A műveleti erôsítô (melynek szokásos áramköri jelölése a 4a ábrán látható) legfontosabb tulajdonsága, hogy

1. a két (+ jelölésű nem-invertáló és a - jelölésű invertáló) bemeneten át áram nem folyik (a gyakorlatban általában nA nagyságrendű áram folyik);

2. a két bemenetre adott feszültségek különbségét erôsíti, tehát Uki=A*(U+-U-)) ahol Aáltalában A Normális működés esetén - minthogy Uki nem haladhatja meg a tápfeszültséget -  ez az egyenlet csak úgy teljesülhet, ha Uki olyan értéket vesz fel, hogy a két bemenet közötti feszültségkülönbség igen kicsi legyen. Hogy a bemenetek mindig gyakorlatilag azonos feszültségen legyenek, arról a kimenet és a bemenet(ek) közötti összeköttetésen (a visszacsatoláson) át folyó áram gondoskodik.

4. ábra: Műveleti erôsítô alapkapcsolások

Műveleti erôsítôkkel sokféle feszültségekkel és áramokkal elvégzett műveletet (feszültségek összeadását, kivonását, szorzását, osztását, integrálását, differenciálását stb.) végezhetünk el, számunkra most három alapkapcsolás fontos:

1. Ha a kimenetet az invertáló bemenettel rövidrezárjuk (4b. ábra), akkor Uki=U+. Ez a egyik, feszültségkövetônek nevezett kapcsolás. Lényeges tulajdonsága, hogy a kimenetet terhelhetjük anélkül, hogy ez visszahatna az Uki feszültségforrásra

2. A 4c ábra szerinti kapcsolással áramok erôsségét mérhetjük meg (ui. az invertáló bemenetnek földpotenciálon kell lennie, a kimenet tehát I*Rm feszültségre áll be). Ezt a kapcsolási módot árammérônek, vagy áram-feszültség-konverternek nevezzük.

3. A 4d ábra szerinti kapcsolással feszültségeket erôsíthetünk és/vagy elôjelüket fordíthatjuk ("invertálhatunk"). Minthogy az invertáló bemenetbe áram nem folyhat, továbbá földpotenciálon kell lennie, (Ube-0)/R1=-(Uki-0)/R2 , tehát Uki=-Ube*R1/R2. Ha R1=R2, akkor a kapcsolást invertáló erôsítônek nevezzük, ui. Uki=-Ube.

Az 5. ábrán látható blokkdiagrammú potenciosztát mûveleti erôsítôkbôl felépített szabályozórendszer, amely mindig akkora áramot folyat át a cellán, hogy E=Uprog legyen. Ezt az alábbi sorrendben láthatjuk be:

Az A3 mûveleti erôsítô 8. bemenete földön van, így a 9. bemenet is és a W munkaelektród is földpotenciálon kell legyen.

Az A2 erôsítô feszültségkövetô kapcsolásban van, kimenetén tehát az UR-UW, azaz az elektródpotenciál -1-szerese, -E jelenik meg.

Az A1 erôsítô invertáló bemenete földpotenciálon kell legyen, ami csak úgy valósulhat meg, ha -E/R1+Uprog/R1=0 azaz E=Uprog.

Az elektródon átfolyó áram erôsségét az áram-feszültség konverter kapcsolásban mûködô A3 mûveleti erôsítô segítségével mérhetjük meg.

Az Uprog programfeszültséget a számítógépes mérés esetén digitál-analóg konverter (DAC) állítja elô, míg a kimeneteken megjelenô (-E és I·Rm) feszültségeket analóg- digitál- konverterek (ADC) mérik meg.

5. ábra: Egyszerû potenciosztát blokkdiagrammja

Az 5. ábra blokkdiagrammja egyszerû berendezésnek sejteti a potenciosztátot. Az elektrokémiai gyakorlatban használt potenciosztátok mûveleti erôsítôk tucatjait tartalmazó mûszerek, amelyek rendszerint az alábbi adatokkal jellemzhetôk:

potenciáltartomány: rendszerint 2 V; max. áramerôsség 1mA..1A

árammérô erôsítése : 0.1 - 106 V/A; áramerôsség felbontása: 1nA..1µA

max.  cellafeszültség : 10 - 100 V;

válaszidô : 1-100 s nagyságrendjében;

ár : 1000 - 10000 USD.

Rold elektronikusan is kompenzálható.

A műveleti erôsítôk a gyakorlatban típustól függôen olcsó (10-1000 Ft árú), 6-16 lábú integrált áramkörök; ±3..±22 V tápfeszültséggel működnek. A két tápfeszültség közös pontját, minthogy célszerűen ezt szokás földelni, „földnek” nevezzük, és a mérôrendszeren belül a feszültségeket, potenciálokat ehhez viszonyítjuk.