TISZTA FOLYADÉK EGYENSÚLYI GŐZNYOMÁSA

A) Elméleti bevezető

E mérés során egykomponensű rendszer folyadék-gőz fázisegyensúlyát tanulmányozzuk. Egy ilyen rendszer a Gibbs-féle fázisszabály szerint egy szabadsági fokú:

Sz = K - F + 2  =  1 - 2 + 2 = 1				1)

, tehát egy intenzív paramétert adhatunk meg szabadon, a többi egyensúlyi értéke ezáltal már kötött. Így rendszerünkben a hőmérséklet rögzítése meghatározza az egyensúlyi gőznyomást, vagy a nyomás rögzítése az egyensúlyi hőmérsékletet. (Az egymással egyensúlyban álló gőz és folyadék fázisarányát azonban egyik módon sem rögzíthetjük, az extenzív paraméterektől - bemért anyagmennyiség, térfogat - függ.)

A folyadék- és gőzfázisok közötti egyensúly akkor következik be, amikor a párolgás és a lecsapódás sebessége - abszolút értékben - egyenlő lesz, a folyadékból a gőzbe tartó anyagáram hatását pontosan kompenzálja a gőzből a folyadékba tartó anyagáramé:

2)

, így mindkét fázis mennyisége változatlan. E feltétel akkor teljesülhet, ha azonos lesz az egyes áramokat előidéző potenciálok értéke a két fázisban. Mivel anyagáramokról van szó, és az anyaghoz, mint extenzitáshoz intenzív mennyiségként a kémiai potenciál tartozik, a kémiai potenciálok kiegyenlítettsége kell hogy legyen az egyensúly sztatikai feltétele:

3)

Az egyensúlyban a kémiai potenciáloknak nem pusztán egyenlőnek, hanem változatlannak is kell lennie, ezért a fenti egyenlet differenciális formában is kell hogy teljesüljön:

4)

A termosztatikában 3) egyenletet, illetve annak többkomponensűtöbbfázisú rendszerekre általánosított 3a) formáját

3a)

szokták felírni a fázisegyensúly általános feltételeként. A 3a) egyenletben a j-edik  és a k-adik fázisok közötti fázishatáron  át oda-vissza közlekedni képes i-edik komponens kémiai potenciáljai  szerepelnek.

Esetünkben a fázisok egykomponensűek, így a 3) egyenletben szereplő kémiai potenciálok helyett (természetesen izoterm-izobár) moláris szabadentalpia írható:

5)

illetve

6)

A 6) egyenletbe behelyettesíthető a szabadentalpia teljes differenciálja:

7)

,s ezt az egyenletet átrendezve kapható meg a Clapeyron-egyenlet:

8)

Itt tekintetbe vettük, hogy izobár esetben dH=T×dS, mely az ugyancsak konstans hőmérséklet (izotermia) miatt DH=T×DS formára integrálható.

A Clapeyron-egyenlet természetesen az itt tárgyalt folyadék-gőz egyensúlyon túlmenően bármely egykomponensű-kétfázisú fázisegyensúly leírására alkalmas.

A különbségeket úgy írjuk föl, hogy a párolgás irányát tekintjük pozitívnak:

9)

10)

11)

A 11) összefüggés szerinti entalpiaváltozás a párolgáshő.

Általános esetben mind a párolgáshő, mind a móltérfogat-változás függ a hőmérséklettől és a nyomástól is, így a Clapeyron-egyenlet integrálása komplikálttá válhat. Egyszerűsödik a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy légköri és annál kisebb nyomáson - a mérés e tartományban zajlik - a gőz részint a folyadékénál 2,5 - 4 nagyságrenddel nagyobb móltérfogattal rendelkezik, így nem okoz nagy hibát utóbbi elhanyagolása, részint tökéletes gáznak vehető:

12)

Ezt a kifejezést a 8) egyenletbe helyettesítve - s konstans párolgáshővel számolva - könnyen integrálható differenciálegyenletet kapunk:

13)

, melynek integrálja (az eredeti) Clausius-Clapeyron egyenlet:

14)

(C integrációs állandó.)

A gyakorlattal sokkal jobban egyező és alig bonyolultabb lesz a Clausius-Clapeyron egyenlet, ha a reális gázok állapotegyenletével számítjuk a móltérfogat-változást, azaz Z kompresszibilitási tényezővel, mint szorzóval vesszük figyelembe a tökéletes gázétól eltérő móltérfogatot:

15)

Ezúttal 15) szerint helyettesítve a móltérfogat-változást a 8) egyenletbe, az integrálhatósághoz már csak a  hányados hőmérséklet-függetlenségének kell teljesülnie, s megkapjuk a Clausius-Clapeyron egyenlet széles körben használatos formáját:

16)

,ahol				17)

A 17) egyenlet szerint definiált l a látszólagos párolgáshő.

Maga a párolgáshő elvileg sem lehet független a hőmérséklettől, hiszen a kritikus hőmérsékleten zérussá kell hogy váljon, tehát a hőmérséklet csökkenő függvénye kell hogy legyen. De ugyanezt lehet elmondani DSm-ről és DVm-ről is, utóbbi miatt pedig DZ-ről. Teljesen ésszerű tehát azt várni, hogy a látszólagos párolgáshő sokkalta kevésbé függjön a hőmérséklettől, mint maga a párolgáshő. A tapasztalatok alátámasztják ezt a várakozást.

A fentiek értelmében az egyensúlyi gőznyomás - hőmérséklet adatpárokat ln(p) - 1/T diagramon ábrázolva negatív meredekségű egyenest kapunk, mely meredekséget  -R-rel szorozva kiszámíthatjuk a látszólagos párolgáshőt.

B) Mérőeszköz

A lehetséges mértékig légmentesített folyadék gőznyomását higanyos U-csöves manométerrel mérjük az ábrán látható készülékben.

Az 1 felülről zárt üvegedényben elhelyezkedő folyadékot és gőzt higanyoszlop zárja el a külső levegőtől. A higanyoszlop a 2 flexibilis csövön át a 3 nívóedényig ér, itt érintkezik a külső levegővel. A nívóedény 5 mérőszalag végére erősítetten függ; a mérőszalagot mozgatni és rögzíteni 6 emelővel lehet.

A mintát tartalmazó üvegedényt a termosztálást biztosító, hőmérővel ellátott 4 vízfürdő veszi körül, melyből a víz a 9 csövön ereszthető le.

Mivel ennek az U-csöves manométernek csak a jobb szárán olvasható le a higanyszint, gondoskodni kell arról, hogy a baloldali szárban - az üvegedényben - a higany szintje minden leolvasásnál azonos legyen. E célt szolgálja az üvegedényre felhúzott 8 gumi O-gyűrű. Leolvasás előtt a nívóedényt a mérőszalag és az emelő segítségével addig kell emelni-süllyeszteni, amíg a baloldali higanyszint ezen O-gyűrűhöz nem kerül. Az O-gyűrűvel azonos magasságban helyezkedik el az emelő 7 kengyele, ezért a mérőszalagról itt (h1), meg a nívóedénynél (h2) leolvasható szintek különbsége (Hgmm-ben) ideális esetben megadja a  külső légnyomás(b) és az egyensúlyi gőznyomás különbségét (természetesen ugyancsak Hgmm-ben.):

18)

A külső levegő nyomását higanyos barométerrel mérjük, amely mellett a laboratórium levegőjének hőmérsékletét mutató hőmérő is található.

A valóságban a 18) egyenlethez képest több korrekciót kell végrehajtanunk.

A) Kengyelkorrekció: Vízszintező (de legalább egy vízszintesen tartott vonalzó) segítségével ellenőrizni kell, hogy a kengyel valóban azonos szinten áll-e a gumigyűrűvel. Ha leolvasható nagyságú eltérés van, azzal korrigálni kell minden, a kengyelnél leolvasott h1 higanyszintet.

B) Korrekció a hidrosztatikai nyomással: Az ábra bal oldalán lévő higanyoszlopra a gőznyomáson kívül a betöltött folyadék hidrosztatikai nyomása is hat a gumigyűrű szintjénél; ezt a 18) egyenlet szerint számított gőznyomásból le kell vonni. A folyadékoszlop magassága egy vonalzóval hozzávetőlegesen megmérhető, rendszerint 1-2cm. A mérésnél használt szerves folyadékok sűrűsége táblázatokból kiolvasható, többnyire jó nagyságrenddel kisebb, mint a higanyé, így e korrekcióra 1-2 Hgmm adódik. Ennek elhanyagolása általában 1%-nál kisebb (additív és pozitív irányú) hibát okoz.

C) Hőmérsékleti korrekció: A higany sűrűsége a hőmérséklet növekedésével csökken, tehát adott Dh szintkülönbség magasabb hőmérsékleten kisebb nyomáskülönbséget jelent. A barométerhez mellékeltek egy táblázatot, mely a hőmérséklet és a nyomás függvényében megadja az a korrekciós tényezőket. (Ezek a laboratórium hőmérsékletén természetesen negatív számok.)  A korrekciót célszerű a gőznyomás Pa-ra való átváltásával együtt kivitelezni:

pg›zPa  =  pg›zHgmm  ⋅101325Pa760Hgmm⋅760Hgmm+a760Hgmm		19)

D) Levegőkorrekció:  A készülék gondos töltése mellett is behatolhat levegő az üvegedénykébe, melynek következtében a mérhető gőznyomás a gőz/folyadék fázisaránytól is függeni fog: minél nagyobb ez utóbbi, annál kisebbnek észleljük a gőznyomást. A korrekció elvégzéséhez ismernünk kell a gőzfázis térfogatát s néhány - a gyakorlatban elég jól teljesülő - feltevéssel kell élnünk:

a) a levegő a folyadékban nem oldódik;

b) a folyadék térfogata állandó;

c) a bezárt levegő és az egész gőzfázis tökéletes gáz;

d) a bezárt levegő a nívóedény emelésével a mérés közbeni gőztér 			nagyságához képest elhanyagolható térfogatú buborékká 				nyomható össze.

Ha a fenti feltételek teljesülnek, a nívóedényben bekövetkező higanyszint-változásból ki lehet számítani a gőzfázis mindenkori térfogatát: amennyit nőtt/csökkent a higany térfoga a nívóedényben, ugyanannyit csökkent/nőtt az üvegedényben, hiszen a flexibilis csőben lévő higany térfogata állandó. Mivel a mérhető "gőznyomás" a folyadék egyensúlyi gőznyomásának és a levegő parciális nyomásának az összege, utóbbi pedig függ a rendelkezésre álló térfogattól, két, azonos hőmérsékleten de eltérő gőz/folyadék fázisaránnyal elvégzett mérés eredményeire az alábbiak teljesülnek:

20a)

20b)

(A h-k mellett az utolsó index a mérés sorszámára - első (1) vagy második (2) - utal, míg a "korr" indexek közül a h1 melletti a kengyelkorrekcióra, a szögletes zárójel utáni pedig a 19) egyenlet szerinti korrekcióra és átszámításra.)

A fenti egyenleteket egymásból kivonva:

21)

, a c) feltétel miatt pedig teljesül, hogy

22)

ahol  a higanyszint a nívóedényben a gőzfázis minimális térfogatúra összenyomott állapotánál.

A levegő parciális nyomása a 2. mérésben a 22) egyenletből behelyettesíthető a 21)-esbe, s kifejezhető annak értéke az 1. mérésnél:

23)

Feltéve, hogy az 1. mérésnél a baloldali higanyszint a gumigyűrűnél volt, ezzel meg is kaptuk a levegő parciális nyomását a korrekciós mérések hőmérsékletén (célszerűen szobahőmérsékleten). Más mérési hőmérsékletre a tökéletes gázok állapotegyenletével számíthatjuk át.

C) Mérési eljárás és számítások

1. Állapítsuk meg a kengyelkorrekciót. Jegyezzük fel a készülék hőmérője által mutatott értéket: ez a készülék környezetének hőmérséklete.

2. Állapítsuk meg a levegőkorrekciót szobahőmérsékleten: olvassuk le a higanyszinteket úgy, hogy az üvegedényben a higany szintje

a gumigyűrűnél van (1. mérés);

a gumigyűrű és a maximum között van (2. mérés);

a maximumánál van (minimmálisra összenyomott gőzfázis, 3. mérés).

Vigyázat,  mérésénél a kengyelkorrekción túlmenően a gumigyűrű és az üvegedényben lévő higany nívójának különbségét is hozzá kell adni h1 értékéhez! Utóbbi vonalzóval mérhető meg.

3. Emeljük fel a nívóedényt legmagasabb állásába, s töltsünk a mérendő folyadék légköri forrpontjánál néhány fokkal hidegebb vizet a termosztáló edénybe. (Túl meleg víz esetén a higany kifröccsen a nívóedényből.)  Egy-két perc várakozás és keverés után beáll az egyensúly, a mérés (a higanyszintek és a hőmérő leolvasása) elvégezhető. Néhány perc természetes hűlés után keveréssel új egyensúly állítható be. A hőmérséklet hideg vagy meleg víz hozzáadásával is szabályozható.

4. Olvassuk le a barométer állását, a laboratórium hőmérsékletét, s határozzuk meg az ott található táblázatból a korrekciós tényezőt. Külön-külön kell korrekciós tényezőt meghatározni a 18) egyenlet b, illetve  értékére, ha a készülék környezetének hőmérséklete és a barométeré legalább 5°C-kal eltér egymástól,

5. A 18) és 19) egyenletekkel kiszámítjuk az egyes hőmérsékletekhez tartozó gőznyomásokat.

6. A 20), 21) és 23) egyenletek segítségével határozzuk meg a szobahőmérsékleti levegőkorrekciót s számítsuk át az egyes mérési hőmérsékletekre. Vonjuk le az 5. szerint kiszámolt gőznyomásokból.

7. Ábrázoljuk eredményeinket °C  és  diagramokon. Az utóbbi meredekségéből mind grafikusan, mind a legkisebb hibanégyzetek módszerével határozzuk meg a látszólagos párolgáshőt. Vessük össze értékét irodalmi adattal.

-